- PARAMETRY FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALNEGO DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA KANAŁÓW I ODSYSANIA ZANIECZYSZCZEŃ:

- ZABUDOWA POJAZDU SPECJALNEGO

| Nazwa | Parametr wymagany | Zgodność parametru |
| --- | --- | --- |
| Minimalne warunki: |  | TAK/ NIE |
| Rok produkcji | Nie starsze jak 2026 r. |  |
| Zbiornik zasadniczy | - Zbiornik z wypukłymi dennicami oraz z zewnętrznymi pierścieniami wzmacniającymi zbiornik, z zaworem bezpieczeństwa ustawionym na ciśnienie robocze -0,8 / +0,5 bar. - Zbiornik ze stali węglowej o grubości min. 6 mm w gatunku min. S355, lakierowanej. - Pojemność całkowita zbiornika min. 12 000 L. - Rama pomocnicza zbiornika z siodłem stabilizacyjnym wykonana ze stali (minimum klasy S355) i zabezpieczona dodatkową, elastyczną powłoką antykorozyjną. - Zbiornik podzielony stałą przegrodą na dwie komory: 5.1 Komora szlamu o pojemności min. 5 000 l. 5.2 Komora wody czystej o pojemności min 7 000 l. - Zbiornik z nachyleniem min. 2,5 stopnia. |  |
| Komora wody | - Rurociąg dla napełniania DN50 z: - Zasuwą odcinającą. - Filtrem. - Sprzęgło do węża strażackiego dla napełniania pod wąż DN50. - System zabezpieczający przed skażeniem źródła wody, z którego pobierana jest woda w czasie napełniania. - Wskazówkowy pomiar ilości wody w zbiorniku (skala co 25% pojemności komory wody). - Spust wody ze zbiornika. |  |
| Dennica zamykająca | - Otwierana do góry. - Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą. - Ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem. |  |
| Komora szlamu | - Opróżnianie zaworem ssąco-spustowym. - Rynna zlewowa, zabezpieczająca tylne części samochodu przed zalaniem nieczystościami, podczas opróżniania: - Wykonana z blachy o grubości min. 4 mm. - Wykonana ze stali nierdzewnej. - Z zabezpieczonymi krawędziami. - Wzmocniona konstrukcja. - Rurowy (osłonięty blachą nierdzewną) wskaźnik kontroli napełnienia komory szlamu z możliwością jego czyszczenia bez demontażu. - Skala wskaźnika uzgodniona z Zamawiającym. - Zrzut wody znad szlamu za pomocą wysięgnika z kołowrotem. - Na przegrodzie stałej w komorze osadu, dysze zraszające, ułatwiające czyszczenie komory osadu, zamontowane na rurze ze stali nierdzewnej. - Opróżnianie gęstego osadu z komory osadu, za pomocą płyty wygarniającej z ruchomą klapą umożliwiającą wygarnianie pozostałego osadu. Płyta wygarniająca połączona cięgnami z dennicą. Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| Króciec ssania i opróżniania umieszczony w dennicy tylnej | - Króciec ssący z zaworem kulowym oraz rurą przedłużającą, do podpięcia węża DN110 wraz ze złączem PERROT. - Króciec ssąco-spustowy z zaworem kulowym oraz rurą przedłużającą, do podpięcia węża DN110 wraz ze złączem PERROT. - Zaślepki transportowe. - Odpowietrzniki. | 2 x DN110 z przejściówką na DN125 |
| Eksploatacja w porze zimowej | - Podgrzewacz wody w zbiorniku, o mocy co najmniej 30 kW i zasilany ze zbiornika paliwa z podwozia. - Pracujący wraz z pompą obiegową zarówno na postoju, w czasie jazdy i pracy urządzeń zabudowy, umożliwiający pracę w temperaturach do – 15o C. |  |
| Pompa ssąca | - Pompa łopatkowa. - Chłodzona cieczą. - Wydajność ssania min.1200 m3/h. - Głębokość ssania bez inżektora – min. 6 m od poziomu jezdni. - System dopowietrzania pompy ssące. |  |
| System zabezpieczający pompę ssącą | - Zabezpieczenie przed dostaniem się osadu do pompy w przypadku całkowitego napełnienia komory osadu: - Pneumatyczny zawór motylkowy. - Zawór piłkowy w komorze osadu. - Separator z zaworem piłkowym oraz siatką nierdzewną w środku, o poj. min. 70 l z zaworem spustowym, wężem oraz wziernikiem optycznym. - Czujnik przepełnienia separatora. - Wielodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza, zasysanego z możliwością ustawienia zaworu, w co najmniej 3 pozycjach: ssanie / wyrównanie ciśnień / tłoczenie. - Pneumatyczne sterowanie zaworem wielodrożnym. - Filtr powietrza ze stali nierdzewnej w obudowie z metalu niekorodującego. - Tłumik o poj. min.100 l, z zaworem spustowym z wężem oraz wziernikiem optycznym. |  |
| Kołowrót węża ssawnego z wysięgnikiem | - Czujnik posadowienia wysięgnika w pozycji transportowej, sygnał dźwiękowy i świetlny w kabinie kierowcy. - Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji. - Sterowanie wszystkimi funkcjami kołowrotu z wysięgnikiem radiowe i ręczne z kasety sterowniczej. - Wysięgnik podnoszony/opuszczany o kąt min. 45 stopni. - Kołowrót z wysięgnikiem obracany do kąta min. 250 stopni. - Zasięg wysięgnika na stronę lewą, prawą oraz do tyłu min. 4700 mm — mierzony od osi obrotu. - Nawinięty wąż ssawny gumowy DN 125 o długości min. 20 m zakończony złączem. - Zaślepka z zaworem spustowym, na wąż ssawny DN 125 ze złączem, uniemożliwiająca wydostawaniu się pozostałych nieczystości w wężu ssawnym w czasie jazdy. |  |
| Pompa wysokociśnieniowa | - O wydajności min. 330 l/min przy ciśnieniu co najmniej 160 bar. - Filtr przepływu w obudowie z metalu nie korodującego, z wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej. |  |
| System zabezpieczający pompę wysokociśnieniową | - Zawór membranowy. - Zawór przeciw przeciążeniowy. - Sygnał niskiego stanu wody. - Automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody. |  |
| Główny kołowrót ciśnieniowy | - Pojemność wciągarki minimum 160 m węża DN25. - Bezstopniowy napęd hydrauliczny (zwijania i rozwijania) z możliwością uruchamiania w obie strony, z hamulcem hydraulicznym. - Sterowanie rozwijaniem i zwijaniem radiowe i ręczne z kasety sterowniczej. - Licznik wysuwu węża z możliwością kasowania ustawień. - Automatyczne układanie węża na szpuli. - Kołowrót otwierany na stronę prawą (pasażera) na promieniu min. 1250 mm. - Na kołowrocie zamontowana lampa LED oświetlająca miejsce pracy (studzienkę). - Panel reklamowy wykonany ze stali nierdzewnej. |  |
| Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy | - Zabudowany z tyłu pojazdu, poniżej zbiornika. - Wąż na kołowrocie DN 13, co najmniej 60 m. - Napęd hydrauliczny z pozycją „wolnego biegu”. - Sterowanie nawijaniem węża za pomocą pilota i panelu sterowania. - Ręczne układanie za pomocą rączki suwakowej oraz rolek. - Pistolet ciśnieniowy z dwoma różnymi dyszami. - Szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej. |  |
| Lakierowanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne | - Zewnętrzne – lakier poliuretanowy dwuskładnikowy. - Kolor zabudowy: identyczny z kolorem podwozia RAL 5002. - Wewnętrzne – farba epoksydowa. |  |
| Panel obsługi I – znajdujący się w kabinie kierowcy | - Włącznik główny. - Włącznik lamp błyskowych. - Włącznik systemu ogrzewania wody czystej. - Kontrolka wysięgnika w położeniu transportowym. |  |
| Panel obsługi II – zamontowany na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej | - Wyświetlacz ze wskazaniami: - Obroty silnika. - Ciśnienie wody. - Ciśnienie/podciśnienie w komorze osadu. - Licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego. - Wyłącznik awaryjny. - Przełączniki: - Reset licznika rozwinięcia węża DN25. - Blokada otwierania bębna węża DN25. |  |
| Panel obsługi III – umieszczony po stronie prawej w ciągu szafek | - Panel operatorski 10" 7": - Wizualny wskaźnik poziomu wody czystej. - Informacja o maksymalnym przepełnieniu zbiornika osadu. - Informacja o wciśniętym włączniku bezpieczeństwa. - Informacja o długości rozwiniętego węża ciśnieniowego. - Graficzny wskaźnik obrotów silnika. - Informacja o RBH pompy wody. - Informacja o RBH kompresora. - Informacja o nastawie ciśnienia wody. - Informacja o bieżącym ciśnieniu wody. 1.10 Informacja o ciśnieniu w zbiorniku osadu. - Przełączniki: - Praca kompresora: włącz/ wyłącz. - Ciśnienie: włącz/ wyłącz. - Zawór klapowy: otwórz/ zamknij. - Regulacja obrotów silnika (+/-). - Wyłącznik awaryjny. - Sterowanie wysięgnikiem oraz kołowrotem za pomocą Joysticków czterokierunkowych. - Aktywacja systemu zdalnego sterowania. - Elektroniczna regulacja ciśnienia wody. - Przełącznik blokady rygli i otwierania dennicy. 1.10 Przełącznik otwierania/zamykania rygli. 1.11 Przełącznik otwierania/zamykania dennicy. 1.12 Włącznik LR bok lewy. 1.13 Włącznik LR bok prawy. 1.14 Włącznik LR pod wysięgnikiem. 1.15 Włącznik LR na zwijaku DN25. |  |
| Stanowisko obsługi IV umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części | 1. Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego |  |
| Stanowisko radiowego sterowania | - Wysięgnik podnoszenie / opuszczanie. - Wysięgnik wysuwanie / wsuwanie. - Wysięgnik obrót: lewo / prawo. - Wysięgnik, zwijanie/rozwijanie węża ssawnego. - Praca kompresorem: ssanie / tłoczenie. - Zawór klapowy: otwarty / zamknięty. - Ciśnienie wody: włącz/wyłącz. - Regulacja ciśnienia wody. - Zwijanie / rozwijanie węża ciśnieniowego DN25. - Obroty silnika +/-. - Wyłącznik awaryjny. - Zawór ciśnieniowy wody na wężu DN25 zamknięty/otwarty. |  |
| Stelaże na węże ssawne i drabinę | - Wykonane ze stali nierdzewnej. - Szczelne z zaworami spustowymi. - Długość min. 3 m. - Stelaż na węże ssawne i długi osprzęt zamontowany po jednej stronie, po drugiej stronie stelaż na drabinę. |  |
| Skrzynie na wyposażenie | - Wykonane ze stali nierdzewnej. - Skrzynie o długości min. 3 m, z prawej i lewej strony pojazdu, maksymalnie wypełniające wolną przestrzeń zabudowy. - Skrzynie z drzwiczkami zamykanymi na klucz. - Gaśnice 2 sztuki zabezpieczone przed niekontrolowanym przesuwem wewnątrz skrzyni po jednej sztuce z każdej strony |  |
| Oświetlenie ostrzegawcze i oświetlenie do pracy nocnej | - Lampy LED zamontowane na tyle zabudowy – 2 szt. - Lampa LED zamontowana na głównym kołowrocie ciśnieniowym – 1 szt. - Lampy pomarańczowe na główce wysięgnika – 2 szt. - Lampa LED zamontowana na wysięgniku węża ssącego – 1 szt. - Lampy LED zamontowane na panelach reklamowych po lewej oraz prawej stronie zabudowy. - Reflektor / lampa robocza LED na przewodzie o długości około 3 m podpinana do pulpitu na bębnie głównym. - Niezależne od siebie sterowanie oświetleniem. - Lampy ostrzegawcze LED na tyle zabudowy, umieszczone w widocznym dla otoczenia miejscu – 2 szt. - Stroboskopowa belka ostrzegawcza LED na kabinie z miejscem na logo Zamawiającego. - Stroboskopowe oświetlenie ostrzegawcze LED umieszczone na masce/atrapie samochodu - 2 szt. - Oświetlenie LED wewnątrz szafek. |  |
| Inne elementy zabudowy oraz wyposażenia | - Drabina zamontowana na szafce po stronie prawej w sposób uniemożliwiający jej przesuw. - Dysze ciśnieniowe: DN25 min. 4 szt. DN13 min. 2 szt. - Uchwyty na dysze ciśnieniowe DN25 oraz DN13 w szafce. - Pojemnik na odpady wykonany ze stali nierdzewnej. - Węzeł sanitarny (instalacja do mycia rąk z podgrzewaną wodą). - Pojemnik na mydło lub płyn do dezynfekcji, - Klucz do montażu dysz ciśnieniowych. - Imadło zamontowane w szafce. - Wąż ciśnieniowy DN25 – min. 160 m, - Wąż ciśnieniowy DN13 – min. 60 m, oplot tekstylny. - Wąż ssący DN 125 – min. 20 m – gumowy. - Wąż ssący DN 125 – 2 szt. po ok. 3 m – z tworzywa. - Pasy do spinania węży ssących. - Klucze do przyłączy – 2 szt. - Pistolet ciśnieniowy z dwoma dyszami (płaska, skupiona). - Elektroniczny manometr do pomiaru ciśnienia wody w układzie. - Rolka górna kanałowa na wąż DN25. - Rura zabezpieczająca wąż w kanale typu Banan. - Gracka do wygarniania osadu. - Haki wykonane ze stali nieiskrzącej do otwierania studzienek – 2 szt. (wymagany certyfikat materiałowy). - Młot 4 kg nieiskrzący – 1 szt. (wymagany certyfikat) - Inżektor ze stali nierdzewnej z zakuciem. - Wąż do napełniania komory wody DN 52 min. 10 m. - Zaślepka do zaworów na dennicy. - Zaślepka do węża ssącego na kołowrocie Perrot z zaworem. - Wciągarka linowa elektryczna. - Kamera najazdowa z monitorem w kabinie. |  |
| Pozostałe | - Logotyp i napis umieszczone na bokach zabudowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym). - Producent zabudowy zobowiązuje się do bezpłatnego szkolenia przez okres min. 3 dni w zakładzie produkcyjnym dla min. 3 osób. - Producent zabudowy w dniu dostawy wraz z pojazdem przekaże dokumenty wymagane do rejestracji jako pojazd specjalny. |  |

- PODWOZIE POJAZDU SPECJALNEGO

| Nazwa | Parametr wymagany | Zgodność parametru |
| --- | --- | --- |
| Minimalne warunki: |  | TAK/NIE |
| Rok produkcji | Nie starsze jak 2025 r. |  |
| Ogólne dane pojazdu | - Fabrycznie nowe – nie rejestrowane. - Dostosowane do ruchu prawostronnego. - Dopuszczalna masa całkowita: 26 ton. - Zbiornik paliwa min. 200 L. Wlew zamykany korkiem z kluczem. - Podwozie trzyosiowe z pierwszą osią kierowaną, drugą napędową, trzecią osią skrętną wleczoną. - Rozstaw osi max 3 750 mm. - Techniczna nośność osi przedniej min. 9 000 kg. - Techniczna nośność tylnego zawieszenia min. 21 000kg. - Max długość gotowego pojazdu: do 9100 mm. - Max wysokość gotowego pojazdu: do 3 800 mm. - Wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej. - Długość gwarancji na podwozie min. 48 m-cy (koszt przeglądów gwarancyjnych pokrywa Wykonawca). |  |
| Silnik | - Silnik Diesla o pojemności 9 000 do 10 000 cm3, mocy min. 360 KM i momencie obrotowym min 1700 Nm, spełniający aktualne normy emisji spalin: min. EURO 6. - Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca. - Ogranicznik prędkości jazdy do 90 km/h. - Wydech spalin wyprowadzony do góry. - Układ chłodzenia zapewniający stabilną pracę zestawu technologicznego w temperaturze powietrza co najmniej +30 st. C. - Filtr wstępny paliwa z podgrzewaczem dla eksploatacji zimowej. |  |
| Skrzynia biegów | - Skrzynia biegów zautomatyzowana (min. 12 biegowa). - Fabryczna przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy, napędzana od koła zamachowego NMV o momencie obrotowym min. 2 000 Nm oraz przystawka PTO. |  |
| Zawieszenie, napęd, opony | - Przednia oś ze stabilizatorem. - Przednie zawieszenie-mechaniczne (resory). - Tylne zawieszenie pneumatyczne. - Koła – 22,5 z fabrycznie nowymi oponami bez przebiegu (ogumienie osi I i III: 385/65 R 22,5”, ogumienie osi napędowej: 315/80 R 22,5”). - Blokada mechanizmu różnicowego. |  |
| Układ kierowniczy | - Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie. - Kierownica wielofunkcyjna, z regulowaną odległością, wysokością i pochyleniem. - Blokada koła kierownicy. - Promień zawracania w lewą stronę dla koła przedniego zewnętrznego mniejszy niż 8 m. |  |
| Układ hamulcowy (hamulce tarczowe) | - ABS – układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z możliwością odłączenia. - ASR – system antypoślizgowy. - ESP/EVSC – układ stabilizacji toru jazdy z możliwością odłączenia. |  |
| Kabina, wyposażenie i cechy | - Kolor kabiny RAL 5002 lub zbliżony (do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). - Zewnętrzne oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera. - Zawieszenie kabiny amortyzowane. - Kabina 3-osobowa. - Kabina wyposażona w zderzak stalowy odsunięty od maski pojazdu o min. 130 mm. - Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie. - Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera. - Centralny zamek z pilotem. - Przednie światła pojazdu z osłonami przed uszkodzeniami. - Tylna belka przeciwnajazdowa z osłonami tylnych lamp zespolonych, chroniąca przed uszkodzeniem z obrysówką gabarytową na długim gumowym ramieniu –widoczna dla kierowcy podczas cofania. - Zewnętrzne lusterka szerokokątne. - Zewnętrzne lusterka wsteczne podgrzewane i sterowane elektrycznie. - Lusterko krawężnikowe podgrzewane i sterowane elektrycznie. - Lusterko tzw. rampowe podgrzewane i sterowane elektrycznie. - Pokrycie siedzeń odporne na zabrudzenia. - Obicie drzwi zmywalne. - Klimatyzacja. - Cyfrowy tachograf aktywowany (wstępnie kalibrowany) i montowany fabrycznie. - Komputer pokładowy w języku polskim. - Oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. - Immobilizer. - Radioodbiornik. - Fartuchy przeciw błotne (anty rozbryzgowe) przednie i tylne. - Osłony międzyosiowe i nadkola fabryczne. - Światła do jazdy dziennej w technologii LED. - Podnośnik hydrauliczny dedykowany do typu podwozia. - Klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica w kabinie, lampa przenośna z białym światłem oraz błyskowym, pomarańczowym światłem ostrzegawczym. - Koło zapasowe osi I i III. |  |
| Układ elektryczny | - Akumulatory niewymagające konserwacji/ bezobsługowe” minimum 180 Ah. - Przestrzeń na akumulatory zamykana. - Alternator prądu trójfazowego min. 100 A. - Sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego. |  |
| Serwis podwozia pojazdu specjalnego | - Autoryzowany serwis obsługi dla podwozia samochodu specjalnego dostępny w mieście siedziby Zamawiającego. |  |